- Принцип расчёта стоимости нагрева воды

Исходными данными для расчёта стоимости нагрева воды являются:

- объём сожжённого топлива за месяц

- цена 1 литра сожжённого топлива

- объём потреблённой горячей воды за месяц (m3)

- разница температур холодной и горячей воды (K)

- паспортные данные топлива в соответствии со стандартом DIN 51603-1 (плотность kg/l, теплотворность (калорийность) MJ/kg)

- технические данные котла (коэффициент полезного действия)

На основании законов физики вычисляется энергия, выделяемая при сжигании топлива в котле и энергия, затраченная на нагрев потреблённой горячей воды. Вся остальная выделенная при сжигании топлива энергия уходит на отопление. Соотношение затраченной на нагрев воды и на отопление энергии (в процентах) позволяет выявить количество топлива, затраченного на нагрев воды. Стоимость нагрева всей горячей воды определяется стоимостью потраченного на это топлива.

- Принцип расчёта суммы по сбору денег на топливо

Исходными данными для расчёта являются:

- стоимость нагрева потреблённой горячей воды

- решение общего собрания КТ о сумме накопительного сбора на топливо 30 EEK/m2 с отапливаемой площади

- Вычисляется общая сумма накопительного сбора S, как 30 ЕЕК умноженное на общую отапливаемую площадь квартирных домов (1775 m2).

- Вычисляется стоимость нагрева потреблённой горячей воды W. Стоимость нагрева воды выставляется в счёте отдельной графой в завмсимости от объёма потреблённой жильцом горячей воды.

- Вычисляется остаток суммы накопительного сбора R=S-W.

- Вычисляется остаточная стоимость накопительного сбора с m2 как R, поделенное на общую отапливаемую площадь квартирных домов (1775 m2).

При возникновении вопросов в отношении стоимости нагрева воды или тарифа по сбору денег на топливо (также если интересуют использованные формулы), обращайтесь на адрес электронной почты rannametsa@sibuler.com.

- Veesoojendamise hinna määramise printsiip

Veesoojendamise hinna määramine baseerub järgmistel alusandmetel:

- tarbitud kütuse maht kuus;

- tarbitud kütuse 1 liitri ostuhind;

- tarbitud sooja vee maht kuus (m3);

- külma ja sooja vee temperatuurivahe (K);

- kütuse passiandmed vastavalt standardile DIN 51603-1 (tihedus kg/l, kütteväärtus MJ/kg);

- katla tehnilised andmed (kasutegur)

Füüsika seaduste alusel arvutatakse välja kogu energia, mis eraldub kütuse põlemisel katlas, ning energia osa, mis läheb tarbitud soe vee soojendamiseks. Ülejäänud osa energiast läheb meie majade kütmiseks. Kütmiseks ja veesojendamiseks mineva energia suhe protsentides annab võimaluse määratleda kütuse osa, mis läheb vee soojendamiseks. Tarbitud veesoojendamise maksumus määratakse läbi selleks kasutatud kütuse maksumuse.

- Kütteraha (kogumine) määramise printsiip

Kütteraha määramine baseerub järgmistel alusandmetel:

- tarbitud sooja vee soojendamise maksumus;

- KÜ otsus koguda igakuiste arvedega kütteraha 30 EEK/m2

  - Arvutatakse välja igakuine kütteraha summa S = 30 ЕЕК * kortermajade köetav pind kokku (1775 m2).

  - Arvutatakse välja tarbitud sooja vee soojendamise maksumus W (vt. ülespool märgitud printsiip). Sooja vee soojendamise eest maksab iga korteriomanik proportsionaalselt, vastavalt oma sooja vee tarbimise näitajatele.

  - Arvutatakse välja igakuine kütteraha katmata jääk R=S-W.

  - Arvutatakse välja kütteraha kogumise tariif ruutmeetri kohta = R/ kortermajade köetav pind kokku (1775 m2).

Juhul, kui Teil on küsimusi vee soojendamise hinna ja kütteraha tariifi määramise kohta (ka kui huvitavad kasutatud valemid), palun pöörduge rannametsa@sibuler.com