Veesoojendamise hinna määramise printsiip

Veesoojendamise hinna määramine baseerub järgmistel alusandmetel:

- tarbitud kütuse maht kuus;

- tarbitud kütuse 1 liitri ostuhind;

- tarbitud sooja vee maht kuus (m3);

- külma ja sooja vee temperatuurivahe (K);

- kütuse passiandmed vastavalt standardile DIN 51603-1 (tihedus kg/l, kütteväärtus MJ/kg);

- katla tehnilised andmed (kasutegur)

Füüsika seaduste alusel arvutatakse välja kogu energia, mis eraldub kütuse põlemisel katlas, ning energia osa, mis läheb tarbitud soe vee soojendamiseks. Ülejäänud osa energiast läheb meie majade kütmiseks. Kütmiseks ja veesojendamiseks mineva energia suhe protsentides annab võimaluse määratleda kütuse osa, mis läheb vee soojendamiseks. Tarbitud veesoojendamise maksumus määratakse läbi selleks kasutatud kütuse maksumuse.

Kütteraha (kogumine) määramise printsiip

Kütteraha määramine baseerub järgmistel alusandmetel:

- tarbitud sooja vee soojendamise maksumus;

- KÜ otsus koguda igakuiste arvedega kütteraha 30 EEK/m2

- Arvutatakse välja igakuine kütteraha summa S = 30 ЕЕК * kortermajade köetav pind kokku (1775 m2).

- Arvutatakse välja tarbitud sooja vee soojendamise maksumus W (vt. ülespool märgitud printsiip). Sooja vee soojendamise eest maksab iga korteriomanik proportsionaalselt, vastavalt oma sooja vee tarbimise näitajatele.

- Arvutatakse välja igakuine kütteraha katmata jääk R=S-W.

- Arvutatakse välja kütteraha kogumise tariif ruutmeetri kohta = R/ kortermajade köetav pind kokku (1775 m2).

Juhul, kui Teil on küsimusi vee soojendamise hinna ja kütteraha tariifi määramise kohta (ka kui huvitavad kasutatud valemid), palun pöörduge rannametsa@sibuler.com